Microprocesadores

Modelo de Ejecucion SIMD en IA-32 ´

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´

31 de agosto de 2023

Agenda

1 Fundamentos

Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

2 Procesamiento de Senales digitales ˜

Digitalizacion de la se ´ nal ˜

Arquitecturas de Procesamiento de una senal digital ˜

3 Modelo de ejecucion SIMD ´

Un modelo de paralelizacion´

4 Implementaciones SIMD en x86

Arquitectura completa

Numeros Reales ´

Formatos de Punto Fijo

Formatos de Punto Flotante

Codificacion de N ´ umeros Reales ´

5 Instrucciones

Transferencias (las mas comunes)

Aritmetica en algoritmos DSP ´

Instrucciones de punto flotante

Instrucciones para manejo de enteros para SSEn

Instrucciones para manejo de cacheabilidad

6 Advanced Vector Extensions

Preliminar

Deteccion de las facilidades AVX ´

Soporte a Half Precision

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 2 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

1 Fundamentos

Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

2 Procesamiento de Senales digitales ˜

3 Modelo de ejecucion SIMD ´

4 Implementaciones SIMD en x86

5 Instrucciones

Advanced Vector Extensions

6

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 3 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Epocas en las que no hab ´ ´ıa Whatsapp

intel-symantec.j

Jean-Baptiste Joseph Fourier, Joseph-Louis Lagrange. y Pierre-Simon Laplace...

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 4 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Serie de Fourier

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 5 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Serie de Fourier

Partio de demostrar que las funciones: ´

senpn.xq,cospn.xq, @n P entero, (1)

son funciones ortogonales, es decir, permiten calcular cualquier otra funcion en t ´ erminos de este ´ par de funciones, como una sucesion de c ´ alculos que pueden expresarse gen ´ ericamente como: ´

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 5 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Serie de Fourier

Partio de demostrar que las funciones: ´

senpn.xq,cospn.xq, @n P entero, (1)

son funciones ortogonales, es decir, permiten calcular cualquier otra funcion en t ´ erminos de este ´ par de funciones, como una sucesion de c ´ alculos que pueden expresarse gen ´ ericamente como: ´

fptq ≊a02¨ÿ8

n“1

ran ¨ cosp2nπT¨ tq ` bn ¨ sinp2nπT¨ tqs, (2)

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 5 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Serie de Fourier

Partio de demostrar que las funciones: ´

senpn.xq,cospn.xq, @n P entero, (1)

son funciones ortogonales, es decir, permiten calcular cualquier otra funcion en t ´ erminos de este ´ par de funciones, como una sucesion de c ´ alculos que pueden expresarse gen ´ ericamente como: ´

ran ¨ cosp2nπT¨ tq ` bn ¨ sinp2nπT¨ tqs, (2)

Donde:

fptq ≊a02¨ÿ8 n“1

a0 “1T

Tż2

´ T2

f ptq ¨ dt, an “1T

Tż2

´ T2

f ptq ¨ cospnω0tq ¨ dt, ybn “1T

Tż2

´ T2

f ptq ¨ senpnω0tq ¨ dt. (3)

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 5 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Serie de Fourier

Partio de demostrar que las funciones: ´

senpn.xq,cospn.xq, @n P entero, (1)

son funciones ortogonales, es decir, permiten calcular cualquier otra funcion en t ´ erminos de este ´ par de funciones, como una sucesion de c ´ alculos que pueden expresarse gen ´ ericamente como: ´

ran ¨ cosp2nπT¨ tq ` bn ¨ sinp2nπT¨ tqs, (2)

Donde:

fptq ≊a02¨ÿ8 n“1

a0 “1T

Tż2

´ T2

f ptq ¨ dt, an “1T

Tż2

´ T2

f ptq ¨ cospnω0tq ¨ dt, ybn “1T

Tż2

´ T2

f ptq ¨ senpnω0tq ¨ dt. (3)

Su demostracion es larga y compleja, y no es el objetivo de este curso. ´

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 5 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Serie de Fourier: Senal rectangular ˜

La funcion rectangular es una funci ´ on discontinua definida mediante la siguiente expresi ´ on. ´ #

fptq “

´1 ´1 ď t ď 0

1 0 ď t ď 1

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 6 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Serie de Fourier: Senal rectangular ˜

La funcion rectangular es una funci ´ on discontinua definida mediante la siguiente expresi ´ on. ´ #

´1 ´1 ď t ď 0

1 0 ď t ď 1

O mas genericamente: ´

#

fptq “

fptq “

´1 ´T{2 ď t ď 0

1 0 ď t ď T{2;conT “ 2π{ω0

Siendo T, el per´ıodo de la funcion, y ´ ω0 la frecuencia angular medida en radianes.

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 6 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Graficamente... ´

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 7 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Funcion Rectangular: Coeficiente ´ a0 de Fourier

T

ż2

a0 “1T

´ T2

fptq ¨ dt

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 8 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Funcion Rectangular: Coeficiente ´ a0 de Fourier

T

a0 “2T

« ż0

a0 “1T

T

ż2

ż2

´ T2 ff

fptq ¨ dt

«

“2T¨

ˇˇˇˇˇ0´ T2` tˇˇˇˇˇT20ff

´dt `

dt

´0

´ T2

´ t

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 8 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Funcion Rectangular: Coeficiente ´ a0 de Fourier

T

a0 “2T

« ż0

a0 “1T

T

ż2

ż2

´ T2 ff

fptq ¨ dt

«

“2T¨

ˇˇˇˇˇ0´ T2` tˇˇˇˇˇT20ff

«

´ T2

´dt `

´0 ˜

dt

¸

´ t

˜

¸

ff

a0 “2T

p0 ¨ p´1qq ´

´T2¨ p´1q

`

T 2

` p0q

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 8 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Funcion Rectangular: Coeficiente ´ a0 de Fourier

T

a0 “2T

« ż0

a0 “1T

T

ż2

ż2

´ T2 ff

fptq ¨ dt

«

“2T¨

ˇˇˇˇˇ0´ T2` tˇˇˇˇˇT20ff

«

´ T2

´dt `

´0 ˜

dt

¸

´ t

˜

¸

ff

a0 “2T

p0 ¨ p´1qq ´

´T2¨ p´1q a0 “ 0

`

T 2

` p0q

(4) intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 8 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Funcion Rectangular: Coeficientes ´ an de Fourier

T

an “1T

ż2

´ T2

fptq ¨ cospnω0tq ¨ dt

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 9 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Funcion Rectangular: Coeficientes ´ an de Fourier

T

an “2T¨

an “1T

« ż0

ż2

´ T2

fptq ¨ cospnω0tq ¨ dt

T

ż2

ff

p´1qcospnω0tq ¨ dt `

´0

´ T2

p1qcospnω0tq ¨ dt

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 9 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Funcion Rectangular: Coeficientes ´ an de Fourier

T

an “2T¨

an “1T

« ż0

ż2

´ T2

fptq ¨ cospnω0tq ¨ dt

T

ż2

ff

´ T2

«

p´1qcospnω0tq ¨ dt ` ˇˇˇˇˇ0T

´0

p1qcospnω0tq ¨ dtˇˇˇˇˇT20ff

an “2T¨

´1nω0¨ senpnω0tq 2

`1nω0¨ senpnω0tq

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 9 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Funcion Rectangular: Coeficientes ´ an de Fourier

T

an “2T¨

an “1T

« ż0

ż2

´ T2

fptq ¨ cospnω0tq ¨ dt

T

ż2

ff

´ T2

«

p´1qcospnω0tq ¨ dt ` ˇˇˇˇˇ0T

´0

p1qcospnω0tq ¨ dtˇˇˇˇˇT20ff

an “2T¨

´1nω0¨ senpnω0tq 2

`1nω0¨ senpnω0tq

an “ 0, @n ‰ 0

(5) intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 9 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Funcion Rectangular: Coeficientes ´ bn de Fourier

Tż2

bn “1T

´ T2

f ptq ¨ senpnω0tq ¨ dt

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 10 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Funcion Rectangular: Coeficientes ´ bn de Fourier

bn “1T

Tż2

´ T2

f ptq ¨ senpnω0tq ¨ dt

bn “2T

« ż0 ´ T2

p´1qsenpnω0tq ¨ dt `

Tż2 0

p1qsenpnω0tq ¨ dt

ff

“2T¨

«

1

nω0¨ cospnω0tq

ˇˇˇˇˇ0´ T2´1nω0¨ cospnω0tqˇˇˇˇˇT20ff

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 10 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Funcion Rectangular: Coeficientes ´ bn de Fourier

bn “1T

Tż2

´ T2

f ptq ¨ senpnω0tq ¨ dt

bn “2T

« ż0 ´ T2

p´1qsenpnω0tq ¨ dt `

Tż2 0

p1qsenpnω0tq ¨ dt

ff

“2T¨

«

1

nω0¨ cospnω0tq

ˇˇˇˇˇ0´ T2´1nω0¨ cospnω0tqˇˇˇˇˇT20ff

bn “22π

ω0

¨1nω0¨

«

cos0 ` cospnω0T2q ´

˜

cospnω0T2q ´ cos0

¸ff

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 10 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Funcion Rectangular: Coeficientes ´ bn de Fourier

bn “1T

Tż2

´ T2

f ptq ¨ senpnω0tq ¨ dt

bn “2T

« ż0 ´ T2

p´1qsenpnω0tq ¨ dt `

Tż2 0

p1qsenpnω0tq ¨ dt

ff

“2T¨

«

1

nω0¨ cospnω0tq

ˇˇˇˇˇ0´ T2´1nω0¨ cospnω0tqˇˇˇˇˇT20ff

bn “22π ω0

¨1nω0¨

«

cos0 ` cospnω0T2q ´

˜

cospnω0T2q ´ cos0

¸ff

bn “2nπ¨

«´1 ´ cospnπq¯´´cospnπq ´ 1¯ff

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 10 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Funcion Rectangular: Coeficientes ´ bn de Fourier

bn “1T

Tż2

´ T2

f ptq ¨ senpnω0tq ¨ dt

bn “2T

« ż0 ´ T2

p´1qsenpnω0tq ¨ dt `

Tż2 0

p1qsenpnω0tq ¨ dt

ff

“2T¨

«

1

nω0¨ cospnω0tq

ˇˇˇˇˇ0´ T2´1nω0¨ cospnω0tqˇˇˇˇˇT20ff

bn “22π

¨1nω0¨

«

cos0 ` cospnω0T2q ´

˜

cospnω0T2q ´ cos0

¸ff

ω0

bn “2nπ¨

«´1 ´ cospnπq¯´´cospnπq ´ 1¯ff

bn “2nπr1 ´ p´1qns¨, @n ‰ 0

(6) intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 10 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Resultado

La ecuacion (6) es distinta de cero para los valores de ´ n impares. Por lo tanto la funcion descompues- ´ ta en serie de Fourier queda del siguiente modo:

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 11 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Resultado

La ecuacion (6) es distinta de cero para los valores de ´ n impares. Por lo tanto la funcion descompues- ´ ta en serie de Fourier queda del siguiente modo:

f ptq “ 21πr1 ´ p´1q1s ¨ senp1 ¨ ω0tq ` 23πr1 ´ p´1q3s ¨ senp3 ¨ ω0tq`

`25πr1 ´ p´1q5s ¨ senp5 ¨ ω0tq ` 27πr1 ´ p´1q7s ¨ senp7 ¨ ω0tq ` ¨ ¨ ¨

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 11 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Resultado

La ecuacion (6) es distinta de cero para los valores de ´ n impares. Por lo tanto la funcion descompues- ´ ta en serie de Fourier queda del siguiente modo:

f ptq “ 21πr1 ´ p´1q1s ¨ senp1 ¨ ω0tq ` 23πr1 ´ p´1q3s ¨ senp3 ¨ ω0tq`

`25πr1 ´ p´1q5s ¨ senp5 ¨ ω0tq ` 27πr1 ´ p´1q7s ¨ senp7 ¨ ω0tq ` ¨ ¨ ¨

f ptq “ 21πr2s ¨ senp1 ¨ ω0tq ` 23πr2s ¨ senp3 ¨ ω0tq ` 25πr2s ¨ senp5 ¨ ω0tq`

`27πr2s ¨ senp7 ¨ ω0tq ` ¨ ¨ ¨

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 11 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Resultado

La ecuacion (6) es distinta de cero para los valores de ´ n impares. Por lo tanto la funcion descompues- ´ ta en serie de Fourier queda del siguiente modo:

f ptq “ 21πr1 ´ p´1q1s ¨ senp1 ¨ ω0tq ` 23πr1 ´ p´1q3s ¨ senp3 ¨ ω0tq`

`25πr1 ´ p´1q5s ¨ senp5 ¨ ω0tq ` 27πr1 ´ p´1q7s ¨ senp7 ¨ ω0tq ` ¨ ¨ ¨

f ptq “ 21πr2s ¨ senp1 ¨ ω0tq ` 23πr2s ¨ senp3 ¨ ω0tq ` 25πr2s ¨ senp5 ¨ ω0tq`

`27πr2s ¨ senp7 ¨ ω0tq ` ¨ ¨ ¨

f ptq “ 4π”senpω0tq ` 13¨ senp3 ¨ ω0tq ` 15¨ senp5 ¨ ω0tq ` 17¨ senp7 ¨ ω0tq ` ¨ ¨ ¨ ı

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 11 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Resultado

La ecuacion (6) es distinta de cero para los valores de ´ n impares. Por lo tanto la funcion descompues- ´ ta en serie de Fourier queda del siguiente modo:

f ptq “ 21πr1 ´ p´1q1s ¨ senp1 ¨ ω0tq ` 23πr1 ´ p´1q3s ¨ senp3 ¨ ω0tq`

`25πr1 ´ p´1q5s ¨ senp5 ¨ ω0tq ` 27πr1 ´ p´1q7s ¨ senp7 ¨ ω0tq ` ¨ ¨ ¨

f ptq “ 21πr2s ¨ senp1 ¨ ω0tq ` 23πr2s ¨ senp3 ¨ ω0tq ` 25πr2s ¨ senp5 ¨ ω0tq`

`27πr2s ¨ senp7 ¨ ω0tq ` ¨ ¨ ¨

f ptq “ 4π”senpω0tq ` 13¨ senp3 ¨ ω0tq ` 15¨ senp5 ¨ ω0tq ` 17¨ senp7 ¨ ω0tq ` ¨ ¨ ¨ ı

Donde, ω0 “ 2¨πT, y T “ p1q ´ p´1q “ 2 ñ ω0 “ π.

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 11 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Resultado

La ecuacion (6) es distinta de cero para los valores de ´ n impares. Por lo tanto la funcion descompues- ´ ta en serie de Fourier queda del siguiente modo:

f ptq “ 21πr1 ´ p´1q1s ¨ senp1 ¨ ω0tq ` 23πr1 ´ p´1q3s ¨ senp3 ¨ ω0tq`

`25πr1 ´ p´1q5s ¨ senp5 ¨ ω0tq ` 27πr1 ´ p´1q7s ¨ senp7 ¨ ω0tq ` ¨ ¨ ¨

f ptq “ 21πr2s ¨ senp1 ¨ ω0tq ` 23πr2s ¨ senp3 ¨ ω0tq ` 25πr2s ¨ senp5 ¨ ω0tq`

`27πr2s ¨ senp7 ¨ ω0tq ` ¨ ¨ ¨

f ptq “ 4π”senpω0tq ` 13¨ senp3 ¨ ω0tq ` 15¨ senp5 ¨ ω0tq ` 17¨ senp7 ¨ ω0tq ` ¨ ¨ ¨ ı

Donde, ω0 “ 2¨πT, y T “ p1q ´ p´1q “ 2 ñ ω0 “ π.

f ptq “ 4π”senpπ ¨ tq ` 13¨ senp3π ¨ tq ` 15¨ senp5π ¨ tq ` 17¨ senp7π ¨ tq ` ¨ ¨ ¨ ı

intel-symantec.j(7)

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 11 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Aproximando con solo la fundamental...

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 12 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Aproximando con la fundamental y la 3er. Armonica ´

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 13 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Sumando la fundamental y la 3er. Armonica ´

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 14 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Agregando la 5ta. Armonica ´

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 15 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Sumando la 5ta. Armonica ´

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 16 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Agregando la 7ma. Armonica ´

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 17 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Sumando la 7ma. Armonica ´

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 18 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Representacion en el dominio del tiempo ´

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 19 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Representacion en el dominio de la frecuencia ´

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 20 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Observaciones

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 21 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Observaciones

Permite descomponer cualquier senal peri ˜ odica en se ´ nales muy simples de ser analizadas: ˜ seno y coseno.

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 21 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Observaciones

Permite descomponer cualquier senal peri ˜ odica en se ´ nales muy simples de ser analizadas: ˜ seno y coseno.

Flexibilidad en el requisito de periodicidad: una grabacion de audio es finalmente una secuencia ´ sonidos en un tiempo finito, de modo que repetirla infinitamente la convierte en una senal peri ˜ odi- ´ ca.

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 21 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Observaciones

Permite descomponer cualquier senal peri ˜ odica en se ´ nales muy simples de ser analizadas: ˜ seno y coseno.

Flexibilidad en el requisito de periodicidad: una grabacion de audio es finalmente una secuencia ´ sonidos en un tiempo finito, de modo que repetirla infinitamente la convierte en una senal peri ˜ odi- ´ ca.

Pasamos de representar una senal continua en el dominio del tiempo en una se ˜ nal discreta en el ˜ dominio de la frecuencia.

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 21 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Observaciones

Permite descomponer cualquier senal peri ˜ odica en se ´ nales muy simples de ser analizadas: ˜ seno y coseno.

Flexibilidad en el requisito de periodicidad: una grabacion de audio es finalmente una secuencia ´ sonidos en un tiempo finito, de modo que repetirla infinitamente la convierte en una senal peri ˜ odi- ´ ca.

Pasamos de representar una senal continua en el dominio del tiempo en una se ˜ nal discreta en el ˜ dominio de la frecuencia.

Eliminar la componentes armonicas a partir de un cierto orden hace que la se ´ nal en el dominio de ˜ la frecuencia tenga una cantidad finita (y por lo tanto computable) de componentes de frecuencias.

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 21 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Observaciones

Permite descomponer cualquier senal peri ˜ odica en se ´ nales muy simples de ser analizadas: ˜ seno y coseno.

Flexibilidad en el requisito de periodicidad: una grabacion de audio es finalmente una secuencia ´ sonidos en un tiempo finito, de modo que repetirla infinitamente la convierte en una senal peri ˜ odi- ´ ca.

Pasamos de representar una senal continua en el dominio del tiempo en una se ˜ nal discreta en el ˜ dominio de la frecuencia.

Eliminar la componentes armonicas a partir de un cierto orden hace que la se ´ nal en el dominio de ˜ la frecuencia tenga una cantidad finita (y por lo tanto computable) de componentes de frecuencias. Esto, evidentemente, introduce un error.

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 21 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Observaciones

Permite descomponer cualquier senal peri ˜ odica en se ´ nales muy simples de ser analizadas: ˜ seno y coseno.

Flexibilidad en el requisito de periodicidad: una grabacion de audio es finalmente una secuencia ´ sonidos en un tiempo finito, de modo que repetirla infinitamente la convierte en una senal peri ˜ odi- ´ ca.

Pasamos de representar una senal continua en el dominio del tiempo en una se ˜ nal discreta en el ˜ dominio de la frecuencia.

Eliminar la componentes armonicas a partir de un cierto orden hace que la se ´ nal en el dominio de ˜ la frecuencia tenga una cantidad finita (y por lo tanto computable) de componentes de frecuencias. Esto, evidentemente, introduce un error.

En la practica, las arm ´ onicas de mayor orden suelen tener amplitudes muy peque ´ nas. ˜

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 21 / 215

Fundamentos Sobre Fourier, Lagrange, Laplace y los grupos de Whatsapp

Observaciones

Permite descomponer cualquier senal peri ˜ odica en se ´ nales muy simples de ser analizadas: ˜ seno y coseno.

Flexibilidad en el requisito de periodicidad: una grabacion de audio es finalmente una secuencia ´ sonidos en un tiempo finito, de modo que repetirla infinitamente la convierte en una senal peri ˜ odi- ´ ca.

Pasamos de representar una senal continua en el dominio del tiempo en una se ˜ nal discreta en el ˜ dominio de la frecuencia.

Eliminar la componentes armonicas a partir de un cierto orden hace que la se ´ nal en el dominio de ˜ la frecuencia tenga una cantidad finita (y por lo tanto computable) de componentes de frecuencias. Esto, evidentemente, introduce un error.

En la practica, las arm ´ onicas de mayor orden suelen tener amplitudes muy peque ´ nas. ˜

Por lo tanto, el error introducido por la frecuencia de corte no es apreciable en la practica. ´

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 21 / 215

Procesamiento de Senales digitales ˜ Digitalizacion de la se ´ nal ˜

1 Fundamentos

2 Procesamiento de Senales digitales ˜

Digitalizacion de la se ´ nal ˜

Arquitecturas de Procesamiento de una senal digital ˜ 3 Modelo de ejecucion SIMD ´

4 Implementaciones SIMD en x86

5 Instrucciones

6

Advanced Vector Extensions

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 22 / 215

Procesamiento de Senales digitales ˜ Digitalizacion de la se ´ nal ˜

Senal digitalizada ˜

El proceso de digitalizacion de una se ´ nal responde al siguiente modelo. ˜

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 23 / 215

Procesamiento de Senales digitales ˜ Digitalizacion de la se ´ nal ˜

Senal digitalizada ˜

El proceso de digitalizacion de una se ´ nal responde al siguiente modelo. ˜ Muestreo Cuantificación Codificación

La funcion´ v(t), es una tension de entrada anal ´ ogica. ´

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 23 / 215

Procesamiento de Senales digitales ˜ Digitalizacion de la se ´ nal ˜

Senal digitalizada ˜

El proceso de digitalizacion de una se ´ nal responde al siguiente modelo. ˜ v(t)

t

Muestreo Cuantificación Codificación

La funcion´ v(t), es una tension de entrada anal ´ ogica. ´

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 23 / 215

Procesamiento de Senales digitales ˜ Digitalizacion de la se ´ nal ˜

Senal digitalizada ˜

El proceso de digitalizacion de una se ´ nal responde al siguiente modelo. ˜

v(t)

t

v'(t)

t

Muestreo Cuantificación Codificación

La funcion´ v’(t), es una funcion discreta, que solo cambia entre valores discretos (no cont ´ ´ınua) a in

intel-symantec.j

tervalos regulares, dados por la frecuencia de muestreo, y mantiene su valor durante el intervalo.

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 23 / 215

Procesamiento de Senales digitales ˜ Digitalizacion de la se ´ nal ˜

Senal digitalizada ˜

El proceso de digitalizacion de una se ´ nal responde al siguiente modelo. ˜

v(t)

t

v'(t)

t

Muestreo Cuantificación Codificación

La funcion´ v’(t), es una funcion discreta, que solo cambia entre valores discretos (no cont ´ ´ınua) a in

intel-symantec.j

tervalos regulares, dados por la frecuencia de muestreo, y mantiene su valor durante el intervalo.

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 23 / 215

Procesamiento de Senales digitales ˜ Digitalizacion de la se ´ nal ˜

Senal digitalizada ˜

El proceso de digitalizacion de una se ´ nal responde al siguiente modelo. ˜

v(t)

t

v'(t)

2n

t

0

N

t

Muestreo Cuantificación Codificación El proceso de Cuantificacion (o Cuantizaci ´ on), transforma los valores obtenidos de la variable de- ´

pendiente aproximandolos al valor mas cercano de un conjunto finito de 2 ´n numeros. ´

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 23 / 215

Procesamiento de Senales digitales ˜ Digitalizacion de la se ´ nal ˜

Senal digitalizada ˜

El proceso de digitalizacion de una se ´ nal responde al siguiente modelo. ˜

v(t)

t

v'(t)

2n

t

0

N

t

Muestreo Cuantificación Codificación El proceso de Cuantificacion (o Cuantizaci ´ on), transforma los valores obtenidos de la variable de- ´

pendiente aproximandolos al valor mas cercano de un conjunto finito de 2 ´n numeros. ´

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 23 / 215

Procesamiento de Senales digitales ˜ Digitalizacion de la se ´ nal ˜

Senal digitalizada ˜

El proceso de digitalizacion de una se ´ nal responde al siguiente modelo. ˜

v(t)

t

v'(t)

2n

t

0

N

t

01101000

11101100

10001100

01111110

Muestreo Cuantificación Codificación

01100001 10010101 10000010 01110001

El proceso de Cuantificacion (o Cuantizaci ´ on), transforma los valores obtenidos de la variable de- ´

pendiente aproximandolos al valor mas cercano de un conjunto finito de 2 ´n numeros. ´

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 23 / 215

Procesamiento de Senales digitales ˜ Digitalizacion de la se ´ nal ˜

1er. Fase: Muestreo y retencion´

D

-

S

Se toma un valor instantaneo de la se ´ nal y se ˜

“retiene” el valor de tension en una capacidad, ´

con un circuito resistivo de descarga de muy al

Vo(t)

ta resistencia.

+ s(t) CH

vSample(t)

t

s(t)

G

vSample(t)

Hold

t

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 24 / 215

Procesamiento de Senales digitales ˜ Digitalizacion de la se ´ nal ˜

1er. Fase: Muestreo y retencion´

D

-

S

Se toma un valor instantaneo de la se ´ nal y se ˜

“retiene” el valor de tension en una capacidad, ´

con un circuito resistivo de descarga de muy al

Vo(t)

ta resistencia.

+ s(t) CH

Comparando la senal saliente del circuito de Mues- ˜

vSample(t)

t

s(t)

G

vSample(t)

Hold

A medida que m->1,

el error de muestreo

tiende a su máximo

t

treo y Retencion, con la se ´ nal original (en punteado ˜ suave), observar que el error aumenta en los cam bios abruptos de senal. ˜

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 24 / 215

Procesamiento de Senales digitales ˜ Digitalizacion de la se ´ nal ˜

1er. Fase: Muestreo y retencion´

D

-

S

Se toma un valor instantaneo de la se ´ nal y se ˜

“retiene” el valor de tension en una capacidad, ´

con un circuito resistivo de descarga de muy al

Vo(t)

ta resistencia.

+ s(t) CH

Comparando la senal saliente del circuito de Mues- ˜

vSample(t)

t

s(t)

G

vSample(t)

Hold

A medida que m->1,

el error de muestreo

tiende a su máximo

t

treo y Retencion, con la se ´ nal original (en punteado ˜ suave), observar que el error aumenta en los cam bios abruptos de senal. ˜

Otra forma de observar la relacion entre la fre- ´ cuencia de muestreo y la maxima frecuencia de ´ la senal original ˜

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 24 / 215

Procesamiento de Senales digitales ˜ Digitalizacion de la se ´ nal ˜

Cuantificacion y Codificaci ´ on´

N Señal Digitalizada

Señal analógica muestreada

2n

t

0

Se llevan a cabo en un Conversor Analogico Di- ´ gital.

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 25 / 215

Procesamiento de Senales digitales ˜ Digitalizacion de la se ´ nal ˜

Cuantificacion y Codificaci ´ on´

N Señal Digitalizada

Señal analógica muestreada

2n

t

0

Se llevan a cabo en un Conversor Analogico Di- ´ gital.

Se puede aproximar por redondeo o truncamien to

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 25 / 215

Procesamiento de Senales digitales ˜ Digitalizacion de la se ´ nal ˜

Cuantificacion y Codificaci ´ on´

N Señal Digitalizada

Señal analógica muestreada

2n

t

0

Se llevan a cabo en un Conversor Analogico Di- ´ gital.

Se puede aproximar por redondeo o truncamien to

Independientemente del metodo el error au- ´ menta en las zonas donde la derivada de la senal ˜ es mas alta.

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 25 / 215

Procesamiento de Senales digitales ˜ Digitalizacion de la se ´ nal ˜

Cuantificacion y Codificaci ´ on´

2n

0

1.0 0.5 0

N Señal Digitalizada

Señal analógica muestreada

t

Error [LSBs]

Se llevan a cabo en un Conversor Analogico Di- ´ gital.

Se puede aproximar por redondeo o truncamien to

Independientemente del metodo el error au- ´ menta en las zonas donde la derivada de la senal ˜ es mas alta.

Si tomamos la diferencia entre la senal mues- ˜ treada y la cuantificada y operamos una dife rencia se obtiene el error de Cuantificacion o Cuan´ tizacion) ´

-0.5 -1.0

t

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 25 / 215

Procesamiento de Senales digitales ˜ Arquitecturas de Procesamiento de una senal digital ˜

1 Fundamentos

2 Procesamiento de Senales digitales ˜

Digitalizacion de la se ´ nal ˜

Arquitecturas de Procesamiento de una senal digital ˜

3 Modelo de ejecucion SIMD ´

4 Implementaciones SIMD en x86

5 Instrucciones

6

Advanced Vector Extensions

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 26 / 215

Procesamiento de Senales digitales ˜ Arquitecturas de Procesamiento de una senal digital ˜

Procesador de Senales Digitales ˜

Es una CPU de proposito dedicado, dise ´ nada para realizar c ˜ alculos y procesamiento de un ´ unico tipo ´ de datos: secuencias de valores correspondientes a la codificacion de las muestras de una se ´ nal de ˜ entrada.

Su arquitectura esta pensada para optimizar el procesamiento de datos que no son de gran tama ´ no˜ (8, 16, 24, o a lo sumo 32 bis). Se trata de pixeles de una imagen, o de valores instantaneos de audio, ´ o de senales m ˜ edicas o de mapas t ´ ermicos, etc. ´

La caracter´ıstica distintiva de este tipo de datos reside en sus algoritmos de calculo: Normalmente ´ se requiere procesar no solo el valor actual sino la combinacion del valor actual con n valores ante- ´ riores en el tiempo, o vecinos (en el caso de una imagen lo que llamaremos N8)

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 27 / 215

Procesamiento de Senales digitales ˜ Arquitecturas de Procesamiento de una senal digital ˜

Procesador de Senales Digitales ˜

En general una operacion muy frecuente son los filtros de convoluci ´ on, dados por una expresi ´ on del ´ tipo:

yrns “ ÿN i“0

an ¨ xrn ´ is “ a0 ¨ xrns ` a1¨ xrn ´ 1s ` a2 ¨ xrn ´ 2s ` ... ` aN ¨ xrn ´ Ns

En general se deben resolver sumas de productos y acumular su resultado.

Para optimizar se deber´ıan leer y procesar varios datos en paralelo

Las tecnicas de paralelismo que se desarrollaron en estos procesadores se denominaron por tal raz ´ on´ Data Level Paralelism.

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 28 / 215

Procesamiento de Senales digitales ˜ Arquitecturas de Procesamiento de una senal digital ˜

Arquitectura de un Procesador de Senales Digitales ˜

En general el diseno de un Procesador de Se ˜ nales Digitales concentra sus esfuerzos en resolver en ˜ paralelo:

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 29 / 215

Procesamiento de Senales digitales ˜ Arquitecturas de Procesamiento de una senal digital ˜

Arquitectura de un Procesador de Senales Digitales ˜

En general el diseno de un Procesador de Se ˜ nales Digitales concentra sus esfuerzos en resolver en ˜ paralelo:

El acceso a los operandos Para este fin se implementan buses paralelos con una cantidad de l´ıneas de datos superior al ancho de palabra de la CPU

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 29 / 215

Procesamiento de Senales digitales ˜ Arquitecturas de Procesamiento de una senal digital ˜

Arquitectura de un Procesador de Senales Digitales ˜

En general el diseno de un Procesador de Se ˜ nales Digitales concentra sus esfuerzos en resolver en ˜ paralelo:

El acceso a los operandos Para este fin se implementan buses paralelos con una cantidad de l´ıneas de datos superior al ancho de palabra de la CPU

El almacenamiento de resultados Se resuelve mediante buses dedicados para manejar la salida de la ALU hacia memoria o registros (con las consideraciones que la concurrencia de accesos debe tener en cuenta en el hardware)

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 29 / 215

Procesamiento de Senales digitales ˜ Arquitecturas de Procesamiento de una senal digital ˜

Arquitectura de un Procesador de Senales Digitales ˜

En general el diseno de un Procesador de Se ˜ nales Digitales concentra sus esfuerzos en resolver en ˜ paralelo:

El acceso a los operandos Para este fin se implementan buses paralelos con una cantidad de l´ıneas de datos superior al ancho de palabra de la CPU

El almacenamiento de resultados Se resuelve mediante buses dedicados para manejar la salida de la ALU hacia memoria o registros (con las consideraciones que la concurrencia de accesos debe tener en cuenta en el hardware)

El procesamiento de la mayor cantidad de datos posible Los primeros pasos se conocen como VLIW (Very Large Instruction Word), que derivo en el modelo de ejecuci ´ on SIMD (Single ´ Instruction Multiple Data)

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 29 / 215

Modelo de ejecucion SIMD ´ Un modelo de paralelizacion´

1 Fundamentos

2 Procesamiento de Senales digitales ˜

3 Modelo de ejecucion SIMD ´

Un modelo de paralelizacion´

4 Implementaciones SIMD en x86

5 Instrucciones

Advanced Vector Extensions

6

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 30 / 215

Modelo de ejecucion SIMD ´ Un modelo de paralelizacion´

Single Instruction Multiple Data

Memoria

a1

a2

a3

a4

b1

b2

b3

b4

r1

r2

r3 r4

Se trata de un modelo de ejecucion capaz de computar una sola operaci ´ on so- ´ bre un conjunto de multiples datos. ´

Se refiere a esta tecnica como paralelismo a nivel de datos. ´

Es particularmente util para procesar audio, video, o im ´ agenes en donde se ´ aplican algoritmos repetitivos sobre sets de datos del mismo formato y que se procesan en conjunto, como por ejemplo en filtros, compresores, codificado res en donde la salida depende de los ultimos ´ n valores de muestras tomados. La figura muestra el layout t´ıpico de variables memoria para aplicar este mo delo

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 31 / 215

Modelo de ejecucion SIMD ´ Un modelo de paralelizacion´

Como ser´ıa la vida sin SIMD?

Memoria

a1

a2

a3

a4

b1

b2

b3

b4

r1

r2

r3 r4

En contraposicion a SIMD el modelo previo es SISD ( ´ Single Instruction Single Data)

Considerando el sector de memoria de la figura, nos proponemos realizar una operacion aritm ´ etica o l ´ ogica sobre las cadenas de datos ´ an y bn, almacenando el resultado en rn

Si un procesador no dispone de un modelo arquitectural que le permita im plementar paralelismo a nivel de datos, como SIMD,esta operacion implica un ´ loop, ya que solo puede procesar un dato por cada instruccion (SISD). ´

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 32 / 215

Modelo de ejecucion SIMD ´ Un modelo de paralelizacion´

Single Instruction Single Data

Memoria

a1

a2

a3

a4

b1

b2

b3

b4

r1

r2

r3 r4

R1 R2

Operación SImple

R3

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 33 / 215

Modelo de ejecucion SIMD ´ Un modelo de paralelizacion´

Single Instruction Single Data

Memoria

a1

a2

a3

a4

b1

b2

b3

b4

r1

r2

r3 r4

R1 R2

Operación SImple

R3

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 34 / 215

Modelo de ejecucion SIMD ´ Un modelo de paralelizacion´

Single Instruction Single Data

Memoria

a1

a2

a3

a4

b1

b2

b3

b4

r1

r2

r3 r4

R1 R2

Operación SImple

R3

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 35 / 215

Modelo de ejecucion SIMD ´ Un modelo de paralelizacion´

Single Instruction Single Data

Memoria

a1

a2

a3

a4

b1

b2

b3

b4

r1

r2

r3 r4

R1 R2

Operación SImple

R3

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 36 / 215

Modelo de ejecucion SIMD ´ Un modelo de paralelizacion´

Single Instruction Multiple Data

Cada Registro se carga en una sola instruccion´ La operacion se efect ´ ua en la segunda instrucci ´ on´ Memoria

a1

a2

a3

a4

b1

b2

b3

b4

r1

r2

r3

r4

Registro SIMD

Operación

SIMD

Registro SIMD Registro SIMD

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 37 / 215

Modelo de ejecucion SIMD ´ Un modelo de paralelizacion´

Resumiendo, SIMD vs. SISD

SISD SIMD

intel-symantec.j

Alejandro Furfaro - David Gonzalez M ´ arquez ´ 31 de agosto de 2023 38 / 215